Inductor: CDRH104RNP-47ØN

- Inductancia: 47μH ±30%

- Resistencia (DCR): 128mΩ máximo

- Corriente de Saturación (2.1A)

Diodo de inversión de polaridad: SS34 (Schottky 40V/3A)

- Corriente nominal If:  3A

- Tensión inversa (VRRM): 40V

- Caída de tensión en Directa Vf: 0.41V

Poliswitch: LP30-135

- Tensión máxima que soporta a Circuito abierto: 30V

- Corriente máxima que pude fluir antes de activarse IH: 1.35A

- Corriente mínima que garantiza su activación IT: 2.7A

- Tiempo máximo para activarse: 3.5s

- Corriente máxima que puede soportar sin destruirse Imáx: 40A

- Resistencia (Rmin/Rmax): 0.068Ω/0.140Ω

Diodo TVS:  PBKE15A/CA

- Tensión de Trabajo Reverso VRWM: 15V

- Tensión de Ruptura VBR: 16.7V

- Tensión de Clamping VC: 24.4V

- IPP: 1A